| ICS | 35.160 |
| --- | --- |
| CCS | L62 |

42

湖北省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

信息技术应用创新服务器适配性评估要求

Evaluation Requirements for Information Technology Application Innovation Rack-mounted General-purpose Server

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖北省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5 评估要求	3

5.1 基本要求	3

5.2 评估指标体系	3

6 评估指标说明	4

6.1 基础评估指标项	4

6.2 规格评估指标	4

6.3 适配评价指标	11

6.4 功能评估指标	13

6.5 性能评估指标	18

6.6 可靠性评估指标	18

7 标准实施及评价	19

附录A （资料性） 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	21

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由××××提出。

本文件由湖北省电子信息标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：武汉长江计算科技有限公司、烽火超微信息科技有限公司、武汉深之度科技有限公司、湖北省标准化与质量研究院。

本文件主要起草人：

本文件实施应用中的疑问，可咨询XXXXX，联系电话:XXXXX，邮箱：XXXXX；对本文件的有关修改意见建议请反馈至XXXXX，联系电话XXXXX，邮箱：XXXXX。

信息技术应用创新服务器适配性评估要求

范围

本文件规定了湖北省信息技术应用创新服务器适配性评估的基本要求、评估原则、评估指标体系、评估实施要求、评估管理要求。

本文件适用于湖北省信息技术应用创新服务器的研制、采购和技术选型中，对服务器与其他软硬件、操作系统等的适配性进行自评估或第三方评估。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18030-2022 信息技术 中文编码字符集

GB 40050-2021 网络关键设备安全通用要求

GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求

GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 5271.1-2000  信息技术词汇第 1 部分:基本术语

GB/T 11457-2006  信息技术 软件工程术语

GB/T 9813.3-2017  计算机通用规范 第3部分：服务器

GB/T 12628-2008 硬磁盘驱动器通用规范

GB/T 6107-2000 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口

GB/T 9254.1-2021  信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求

GB/T 9254.2-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求

GM/T 0012-2020 可信计算 可信密码模块接口规范

GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 29827 信息安全技术 可信计算规范 可信平台主板功能接口

GM/T 0008 安全芯片密码检测准则

GM/T 0028 密码模块安全技术要求

BMB 24-2020 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统技术要求

SJ/T 11654 固态盘通用规范

术语和定义

GB/T 5271.1-2000 和GB/T 11457-2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

服务器  server

信息系统的重要组成部分，是信息系统中为客户端计算机提供特定应用服务的计算机系统，由硬件系统（处理器、存储设备、网络连接设备等）和软件系统（操作系统、数据库管理系统、应用系统等）组成。

主板 motherboard

计算机最基本的同时也是最重要的部件之一， 主板是计算机硬件系统的核心，也是主机箱内面积最大的一块印刷电路板。

中央处理器 Central Processing Unit，CPU

一块超大规模的集成电路，是台计算机的运算核心和控制核心。其功能主要是读取、译码并执行计算机指令以及处理计算机软件中的数据。

内存 memory

处理器可编址的存储空间，是用于暂时存放CPU中的运算数据，以及与硬盘等外部存储器交换的数据。

电源 power supply unit，PSU

将来自计算机系统的交流电或直流电转换为计算机系统工作电压的电能转换装置。

操作系统 operatingsystem，OS

操作系统是一种系统软件，管理计算机硬件和软件资源，并向计算机应用程序提供通用服务。根据运行的环境，操作系统可以分为桌面操作系统，手机操作系统，服务器操作系统，嵌入式操作系统等。

基本输入输出系统 basic input output system，BIOS

一种计算机主板的固件，负责计算机开机时的硬件检测和初始化、操作系统安装和引导，并向操作系统提供评算机主板信息和服务接口。

基板管理控制器 baseboard management controllar，BMC

应用于服务器管理的固件，其基本功能包括对服务器系统的温度、电压、风扇、电源等的监控，以保证系统能够处于稳定的状态。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CPU    中央处理器（central processing unit）

BIOS   基本输入输出系统（basic input output system）

BMC    基板管理控制器（baseboard management controller）

SSD    固态存储（solid state disk, solid state drive）

RAID   独立冗余盘阵列（redundant array of independent disks）

SAS   串行连接小型计算机系统接口（serial attached small computer system interface）

HBA    主机总线适配器（host bus adapter）

IP     知识产权（intellectual property）

ESD    静电放电（electrostatic discharge）

LU     闩锁效应（latch-up）

EFR    早期失效率（early failure rate）

HTOL   高温工作寿命（high temperature operating life）

LTOL   低温工作寿命（low temperature operating life）

UHAST  高加速无偏压温湿度应力试验（Un-bias highly accelerated temperature and humidity stress test）

HTSL   高温存储寿命（high temperature storage life）

TS/TC  温度冲击试验/温度循环试验（thermal shock test / temperature cycling test）

LTOS   低温工作启动成功率（Success rate of low-temperature operation startup）

信息技术应用创新服务器适配性基本要求

信息技术应用创新服务器应至少符合下列要求：

应符合《GB/T 9813.3-2017  计算机通用规范 第3部分：服务器》的要求；

应符合《GB/T 4943-1 信息技术设备的安全》的要求；

核心部件（CPU、操作系统等）中国信息安全测评中心的安全可靠测评。

评估原则

评估工作应遵循以下原则：

- 评估工作秉持公平、公正、公开原则，接受政府主管部门的监督与指导；

- 评估过程中，应完整记录、存档完整相关文档，并具备完善的管理制度；

- 评估机构就评估开展情况定期向行业主管部门报备；

- 对使用内容虚假的评估数据资料骗取评估证书的应撤销其证书，并予以公布。

评估指标体系

评估指标体系框架

- 信息技术应用创新服务器适配性评估指标体系包含 “规格”、“适配”、“功能”、“性能”、“功耗”、“可靠性与安全性”共6部分的评估要素，信息技术应用创新服务器适配性评估指标体系框架如图1所示。

信息技术应用创新服务器适配性评估指标体系图

评估指标项说明

- 基础评估指标主要包括规格指标、适配指标、功能指标、性能指标、可靠性指标五项内容。

规格评估指标要求

信息技术应用创新服务器规格评估指标要求详见表1。

信息技术应用创新服务器评估规格指标表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主板规格 | 主板CPU个数 | CPU个数不少于1个 |
| 2 |  | 主板内存槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 |
| 3 |  | 主板存储接口 | 应至少支持SATA、SAS、NVME等存储接口中的1种 |
| 4 |  | PCIe插槽接口 | 应符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需向下兼容 |
| 5 |  | 主板PCIe插槽数量及规格 | 1.高度大于2U双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于5个； 2.单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。 |
| 6 |  | 特殊孔位及接口 | 应提供USB接口、显示接口、管理等接口，如：VGA、USB2.0/3.0、BMC管理端口。 |
| 7 | CPU规格 | 单CPU物理核数 | ≥32 |
| 8 |  | CPU主频 | CPU的基准频率≥2.6GHz |
| 9 |  | 单CPU末级缓存容量 | ≥32MB |
| 10 |  | CPU功耗 | TDP ≤250W |
| 11 |  | 计算处理 | 服务器应具备通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。 |
| 12 | 内存规格 | 内存插槽数量 | ≥16 |
| 13 |  | 内存规格 | 内存规格代次≥DDR4 |
| 14 |  | 单根内存容量 | 单根内存模块容量≥16GB |
| 15 |  | 内存速率 | ≥2933MT/s |
| 16 |  | 内存纠错或校验 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 注：内存巡检、内存地址奇偶检测保护、单颗粒数据纠错、故障DIMM标识隔离 |
| 17 |  | 最大可扩展容量 | ≥1024GB |
| 18 | 存储规格 | 硬盘类型 | 应支持硬磁盘和固态盘 |
| 19 |  | 实配容量 | 服务器产品至少要配备一款存储设备： 1.若服务器支持硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于1TB 2.若服务器支持固态盘，实配固态盘单盘可用容量应不小于480GB，NVMe SSD容量应不小于960GB |
| 20 |  | 硬盘接口类型 | 1.服务器应支持硬磁盘SAS 3.0或SATA 3.0及以上接口； 2.服务器应支持固态盘，提供至少1种类型固态盘接口，如SATA、PCIe、NVMe等 |
| 21 | RAID卡 规格 | RAID卡接口数 | ≥8 |
| 22 |  | RAID卡支持的RAID级别 | 至少支持RAID 0/1 |
| 23 | HBA卡规格 (若支持) | HBA卡连接速率 | 厂商应给出FC HBA卡的端口数量 |
| 24 | 网络规格 | 网口速率 | 板载网口速率不少于1GE； 独立网卡网口速率≥10GE |
| 25 |  | 独立网卡网口数量 | 厂商应给出独立网卡网口数量 |
| 26 |  | 独立网卡接口类型 | 厂商应给出独立网卡接口类型如RJ45、QSFP或SFP等 |
| 27 |  | 板载网卡接口类型 | 厂商应给出板载网卡接口类型如RJ45、QSFP或SFP等 |
| 28 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 整机电源模块应支持1+1冗余或N+1冗余配置 |
| 29 |  | 电源模块数量 | ≥2 |
| 30 |  | 电源功率 | 服务器最大功耗不应超过电源额定功率 |
| 31 |  | 电源指示灯 | 服务器应具备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 32 | 光驱规格 | 光驱规格 | 服务器应具备内置光驱 |
| 33 | AI单元 规格 | AI单元厂商 | CPU、NPU/GPU计算单元为同厂商产品 |
| 34 | 整机规格 | 外观和结构 | 1.产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； 2.产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； 3.应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并由厂商在随机文件中明确具体含义； 4.机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； 5.服务器尺寸具体要求由厂商在随机文件中明确； |
| 35 |  | 尺寸（高×宽×深） | 厂商应明确产品尺寸。 设计应遵循标准化、系列化的要求。机箱的内部结构应符合通用部件的安装需要； 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用 |
| 36 |  | 服务器导轨 | 应配置导轨 |
| 37 |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa；工作环境温度宜为0～35℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃。 特殊环境应由厂商在随机文件中明确 |

适配评价指标要求

信息技术应用创新服务器适配评估指标要求详见表2。

信息技术应用创新服务器适配评估指标表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部件适配性 | 内存 | 应适配5种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格； 至少兼容2款国产品牌的内存。 |
| 2 |  | 固态存储 | 应适配5种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格； 至少兼容3款国产品牌的硬盘。 |
| 3 |  | FC HBA卡 | FC HBA应适配2种或以上厂商产品； 至少兼容1款国产品牌的FC HBA卡。 |
| 4 |  | RAID卡 | RAID卡应适配2种或以上厂商产品； 至少兼容1款国产品牌的RAID卡。 |
| 5 |  | 网卡 | 网卡应适配3种或以上厂商产品； 至少兼容2款国产品牌的网卡。 |
| 6 |  | 功能卡 | 应内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡； 至少兼容2款国产品牌的功能卡。 |
| 7 | 外设适配性 | 外设适配性 | 服务器应兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、U盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动； 每种外设至少兼容1款国产品牌的产品。 |
| 8 | 软件适配性 | 数据库 | 服务器应兼容3个及以上厂商的数据库产品； 至少兼容2款国产品牌的数据库。 |
| 9 |  | 中间件 | 服务器应兼容3个及以上厂商的中间件产品； 至少兼容2款国产品牌的中间件。 |
| 10 |  | 平台软件 | 服务器应兼容3个及以上厂商的大数据平台； 至少兼容2款国产品牌的大数据平台软件。 |
| 11 |  | 虚拟化软件 | 兼容2款及以上虚拟化软件； 至少兼容1款国产品牌的大数据平台软件。 |
| 12 | 操作系统适配性 | 操作系统 适配性 | 兼容3个及以上厂商的操作系统，能正常安装及使用； 至少兼容2款通过安全可靠测评的操作系统。 |

功能评估指标要求

信息技术应用创新服务器功能评估指标要求详见表3。

信息技术应用创新服务器功能评估指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 厂商应提供USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口 |
| 2 |  | 扩展功能 | 服务器可实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 3 | 整机功能 | 散热方式 | 服务器支持风冷或液冷等散热方式 |
| 4 |  | 其他功能 | 1.应能承受重复开关机、重复强制开关机的操作； 2.支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； 3.具备熔断保护与恢复功能。 |
| 5 | BIOS固件功能 | BIOS固件基础功能 | 1.应具备查看固件厂商、固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； 2.应具备上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； 3.应具备设置界面中英文显示切换功能； 4.应具备查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； 5.应具备PCIe Slot槽位开关控制功能； 6.应具备操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； 7.应具备设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； 8.应具备默认口令，并支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 9.应具备RAID识别和启动功能； 10.应具备串口重定向功能； 11.应具备固件更新功能； 12.应具备BIOS固件设置的恢复出厂功能； 13.应具备网络引导启用和关闭功能； 14.应具备UEFI shell启动功能等。 |
| 6 | BMC固件功能 | BMC固件功能 | 1.应具备DHCP设置网络功能； 2.应具备静态IP设置网络功能； 3.应具备设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4.应具备日志信息导出和记录删除功能； 5.应具备通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6.设备的BMC管理软件界面应显示报警信息，且应能够按报警的严重程度进行区分； 7.应具备IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8.应支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9.应具备基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10.应具备故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11.应具备基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12.应具备基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备，应提供图形访问界面； 13.应具备通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14.应具备通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15.应具备设置口令策略功能； 16.应具备访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17.应具备对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18.非大文件传输场景，Web GUI采用BMC端口直连，平均响应时间不大于1s； 19.应具备读取设备主板的工作环境温度功能； 20.应具备读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 21.应具备通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 22.应支持固件版本查询、固件升级功能； 23.应具备基于网络实现开关机和复位控制的功能； 24.应支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制功能； 25.BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用等； 26.应具备BMC固件设置的恢复出厂功能； 27.应支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作； 28.应支持对服务器带外管理系统中的用户报警接收邮箱进行匿名化处理； 29.应支持对服务器带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法； 30.应支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息等。 |

性能评估指标

信息技术应用创新服务器规格评估指标要求详见表4。

信息技术应用创新服务器功能评估指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 评估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机性能指标 | 单线程 |  | lmbench |
| 2 |  | 多线程 |  |  |
| 3 | CPU性能指标 | 多核 int_rate |  | speccpu2006 |
| 4 |  | 单核 int_speed |  |  |
| 5 |  | 多核 fp_rate |  |  |
| 6 |  | 单核 fp_speed |  |  |
| 7 | 内存性能指标 | Triad |  | stream |
| 8 | 磁盘性能指标 | SATA/SAS SSD | 4K随机读IOPS | fio |
| 9 |  |  | 4K随机写IOPS |  |
| 10 |  |  | 1M顺序读带宽（MB/s） |  |
| 11 |  |  | 1M顺序读带宽（MB/s） |  |
| 12 |  | NVME SSD | 4K随机读IOPS |  |
| 13 |  |  | 4K随机写IOPS |  |
| 14 |  |  | 1M顺序读带宽（MB/s） |  |
| 15 |  |  | 1M顺序读带宽（MB/s） |  |
| 16 |  |  | 4K随机读延时（us） |  |
| 17 |  |  | 4K随机写延时（us） |  |
| 18 | 网络性能指标 | 测试结果/网卡标称带宽 * 100% |  | iperf |
| 19 | 数据库性能指标 | mariadb数据库TPM值 |  | TPCCRunner |

能耗评估指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评估工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗指标 | 能耗比 | SpecPower |
| 2 |  | 最大性能值 |  |

可靠性与安全性评估指标要求

信息技术应用创新服务器可靠性与安全性评估指标要求详见表10。

信息技术应用创新服务器可靠性与安全性评估指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值）不低于200000h |
| 2 | 整机可靠性要求 | 整机可靠性 | 服务器的m1值（MTBF的不可接受值）不低于30000h |
| 3 |  | 风扇可靠性 | 服务器风扇寿命应不低于40000h |
| 4 |  | 部件可靠性 | 服务器支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） |
| 5 |  |  | 服务器磁盘、电源、风扇等支持冗余 |
| 6 | 部件安全要求 | 故障检测 | 服务器支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 7 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 服务器支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 8 |  | 硬盘故障智能预测 | 服务器支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 9 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 服务器支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 |
| 10 |  | 内存故障隔离 | 服务器支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 11 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 服务器支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 12 | 固件安全要求 | 异常下电关键数据保护 | 服务器支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 13 |  | CPU核重启隔离 | 服务器支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 |
| 14 |  | 内存地址隔离 | 在硬件支持的情况下，宜支持故障内存地址重启后隔离 |
| 15 |  | 内存存储阵列替换 | 在硬件支持的情况下，宜支持故障内存存储阵列替换 |
| 16 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 17 |  | 弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 18 |  | 白名单访问控制 | 应支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 19 |  | 双因素鉴别 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 20 |  | 二次鉴别 | 应支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 21 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 服务器支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 22 |  | 密码证书安全加密存储 | 服务器应支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 23 |  | 敏感信息安全加密传输 | 服务器应支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 24 | 信息安全要求 | 漏洞管理 | 生产厂商应建立漏洞全量视图，无中高风险漏洞 |
| 25 |  | 增强要求 | 1.宜嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； 2.应支持TPCM； 3.具备对CPU、网络控制器等关键处理器进行识别的功能； 4.所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012的相关规定； 5.可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可。 |
| 26 | 物理安全 | 物理安全 | 服务器的安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 27 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |

评估实施要求

评估材料

应根据评估实施机构要求提交材料，材料包括但不限于：产品基本信息、样品、指标符合证明文件等，通用要求如下：

- 真实性：

- 可核查性；

- 规范性；

- 完备性：

评估管理要求

管理制度要求

应建立覆盖全评估流程的各项管理规章制度，严格把控评估质量与实施过程。

应建立对评估人员与质量专员等关键人员的管理与考核培训机制。

应建立覆盖评估全流程的过程管理机制，严格把控评估过程文档质量。

监督要求

评估工作应符合以下监督要求：

- 评估工作秉持公平、公正、公开原则，接受政府主管部门的监督与指导；

评估过程中，应完整记录、存档完整相关文档，并具备完善的管理制度；

评估机构就评估开展情况定期向行业主管部门报备；

对使用内容虚假的评估数据资料骗取评估证书的应撤销其证书，并予以公布；

评估过程中发生的费用应受监督和指导。

标准实施及评价

结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。

制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金、人员和设施设备等）、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。

针对相关方和具体对象/岗位进行标准宣贯和培训，结合标准要求,落实责任制,做到横向到边，纵向到底。

标准实施的具体领域是信息技术应用创新机架式通用服务器研制、测试、选型及评估活动中展开。重点落实信息技术应用创新领域对服务器评估指标体系及评估方法等要求。

标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查应检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。应做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。

标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。

在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效,梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价还应评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录A。

（资料性）

附录A湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

表A.1给出了标准实施信息及意见反馈表示例。

  - 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称和编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否相匹配？ |  |  | □是 □否 |
|  | 协调性 | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  |  | □是 □否 |
|  | 执行情况 | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展相关工作 |  |  | □是 □否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | □是 □否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体意见 |  | □适用 □修改 □废止 |  |  |
|  | 具体修改意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | □标准化行政主管部门 □省直行业主管部门 □专业标准化技术委员会（工作组） □标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名： 单位： 联系方式： |  |  |  |  |

- 填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供柯学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。