| ICS | 35.220 |
| --- | --- |
| CCS | L63 |

42

湖北省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

信息技术应用创新固态硬盘技术规范

Technical specifications for solid-state drives for innovative application of information technology

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5 技术要求	2

5.1 一般要求	3

5.2 功能要求	3

5.3 性能要求	3

5.4 可靠性要求	4

5.5 非正常断电保护	4

5.6 兼容性要求	5

5.7 信息安全	5

5.8 安全	5

5.9 电源适应性	5

5.10 环境适应性	6

6 试验方法	6

6.1 外观与结构	6

6.2 限用物质	6

6.3 功能	6

6.4 性能	7

6.5 可靠性	7

6.6 非正常断电保护	7

6.7 兼容性	7

6.8 信息安全	8

6.9 安全	8

6.10 电源适应性	8

6.11 环境适应性	9

7 质量评定程序	9

7.1 一般规则	9

7.2 检验分类	9

7.3 定型检验	9

7.4 质量一致性检验	10

8 供应链	10

9 服务保障	10

9.1 说明书	10

9.2 标志	11

9.3 包装	11

9.4 运输	11

9.5 贮存	11

10 标准实施及评价	11

附录A （资料性） 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由××××提出。

本文件由湖北省电子信息标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：长江存储科技有限责任公司、武汉华小攀计算科技有限公司、湖北省标准化与质量研究院。

本文件主要起草人：

本文件实施应用中的疑问，可咨询XXXXX，联系电话:XXXXX，邮箱：XXXXX；对本文件的有关修改意见建议请反馈至XXXXX，联系电话XXXXX，邮箱：XXXXX。

信息技术应用创新固态硬盘技术规范

范围

本文件规定了固态硬盘的功能、性能、兼容性、信息安全、可靠性、环境适应性等要求，描述了对应的测试方法、质量评定程序以及标识、包装、运输、贮存的要求。

本文件适用于固态硬盘的设计、制造、评估检测和应用等参考。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2421.1 环境试验 概述和指南（不应该引用的标准）

GB/T 2422 环境试验 试验方法编写导则 术语和定义

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T 2423.22 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求

GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求

GB/T 9254.2-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求

GB 17625.1-2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 36355-2018 信息技术 固态盘测试方法

SJ/T 11654-2016 固态盘通用规范

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 39588-2020 静电屏蔽包装袋要求及检测方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

固态硬盘 solid state disk

以集成电路制作的存储部件。

注：固态硬盘主要由控制器和存储介质组成。

固态硬盘控制器 solid state disk controller

固态硬盘控制器是固态硬盘的核心部件，用于管理存储在存储介质中的数据，并与计算机或电子设备进行通信。

存储介质 storage media

存储数据的载体。固态硬盘主要采用闪存颗粒作为存储介质。

闪存颗粒NAND flash

一种存储单元串行排列的可多次擦写的非易失性存储器。

标称容量 nominal capacity

固态硬盘标签上标称的容量值。

主机接口 host interface

与主机对接的界面，可提供内外部通讯。

每秒输入/输出 IOPS

设备每秒完成I/O请求数，一般是小块数据读写命令的响应次数。

带宽 throughput

每秒读写命令完成的数据传输量，单位用KB/s、MB/s、GB/s等。

时延 latency

每个命令从发出到收到状态回复所需要的响应时间，时延指标有平均时延和最大时延两项。

服务质量 quality of service

固态硬盘在服务读/写工作负载时延迟和IOPS性能的一致性和可预测性

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

MTBF：平均失效间隔工作时间（Mean Time Between Failures）

PCIe：外部组件互联高速访问接口（Peripheral Component Interconnect Express）

SATA：串行高级硬件驱动接口（Serial Advanced Technology Attachment）

SMART：自我监测分析和报告技术（Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology）

UBER：不可修复的错误比特率（Uncorrectable Bit Error Rate）

CXL：计算快速链路（Compute Express Link）

SAS：串行连接SCSI接口（Serial Attached SCSI）

SCSI：小型计算机系统专用接口（Small Computer System Interface）

EDSFF：企业与数据中心标准外形尺寸（Enterprise and Data Center Standard Form Factor）

KB/s：每秒千字节

MB/s：每秒百万字节

GB/s：每秒十亿字节

技术要求

一般要求

外观与结构

外观与结构应符合下列要求：

- 固态硬盘表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等，带外壳的表面涂镀层不应起泡、龟裂脱落；

金属零部件无锈蚀及其他机械损伤；

连接器无损坏，易插拔，其他零部件紧固无松动；

说明功能的文字、符号及功能显示清晰端正；

固态硬盘顺利安装到托架，无挤压变形，可顺利取出与放入，孔位对齐，无偏差，应正常安装螺丝，顺利拔插。

主要部件

固态硬盘主要由控制器、闪存颗粒等组成，应符合下列要求：

a)	控制器通过标准化的协议向上接入到主机侧，提供存储功能，向下接入并控制闪存介质；

b)	闪存颗粒应支持ONFI等相关标准协议，IO接口速度宜大于等于2400MT/s，应通过安全可靠测评；

c)	部件标识或丝印宜应清晰明了；

d) 固态硬盘的限用物质应符合GB/T 26572-2011的要求。

结构尺寸

外形结构与针脚排列可选支持M.2、U.2、EDSFF等，由产品标准规定。

接口

固态硬盘可选支持PCIe、SATA、SAS、CXL等标准接口，具体接口由产品标准规定。

通信协议

产品应支持产品说明书中明示的接口协议类型和接口协议版本。

功能要求

扇区格式

固态硬盘应支持512B或者4096B扇区格式。

功耗管理

固态硬盘宜支持功耗分级管理。

热插拔

热插拔功能应在产品说明书中标明。

闪存颗粒基本信息

固态硬盘宜通过查询命令获取闪存颗粒基本信息（包括生产商信息，器件ID）并与产品说明书型号一致。

性能要求

每秒输入/输出

固态硬盘应达到的随机读写每秒输入/输出，由产品说明书标明。

带宽

固态硬盘应达到的顺序读写带宽，由产品说明书标明。

时延

固态硬盘应达到的平均时延，由产品说明书标明。

服务质量

固态硬盘应达到的服务质量，由产品说明书标明。

上电时间

固态硬盘从系统上电到能响应首个读写命令，由产品说明书标明。

功耗

固态硬盘在工作、空闲等状态下的功耗，由产品说明书标明。

能效

能效是指性能（顺序读写、随机读写）除以功耗，反映单位功耗的性能，由产品说明书标明。

可靠性要求

固态硬盘应根据不同的应用场景选用不同等级的闪存颗粒。

固态硬盘的可靠性要求，根据应用场景的不同而不同，有两个重要的使用场景，见表1。

可靠性要求

| 分类 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 企业应用 | MTBF | ≥200万小时(统一为指数格式+h) |
|  | 寿命 | 符合产品说明书中的要求 |
|  | UBER | ≤10-17 |
|  | 数据保持能力1 | 3个月（40℃）2 |
| 消费应用 | MTBF | ≥100万小时 |
|  | 寿命 | 符合产品说明书中的要求 |
|  | UBER | ≤10-15 |
|  | 数据保持能力 | 1年（30℃） |
| 注：1.数据保持能力是指固态硬盘生命末期数据保持能力。 2.对于采用QLC存储介质的企业应用技术要求为1个月（40℃）。 |  |  |

非正常断电保护

在正常使用中，突然切断产品电源，不应产生数据盘的损坏。

固态硬盘在异常掉电情况下应提供数据保护机制，符合如下要求：

a)具有电容保护功能的固态硬盘写入的数据不丢失且数据一致；

b)重新上电后，固态硬盘能被正常识别且校验预先写入的数据未发生错误。

兼容性要求

处理器兼容性

在产品说明书中应注明固态硬盘支持的CPU架构平台，应至少包括一种支持通过安全可靠测评的CPU架构。

操作系统兼容性

固态硬盘应在产品说明书中标明支持的所有操作系统；应至少包括一种支持通过安全可靠测评的操作系统。

电磁兼容性

无线电骚扰限值

产品的无线电骚扰限值应符合GB/T 9254.1-2021规定的要求，应在产品标准里指明是A级或B级。

抗扰度限值

产品的抗扰度限值应该符合GB/T 9254.2-2021规定的要求。

谐波电流

产品的谐波电流应该符合GB 17625.1-2022规定的要求。

产品的防静电

产品的防静电应符合GB/T 17626.2-2018规定的要求。

信息安全

硬件接口安全

除主机接口外，固态硬盘的生产、开发调试、维修类接口不应有用户数据读写权限，产品说明书应提供硬件接口说明。

数据清除

按照标准协议命令清除当前用户数据，宜在产品说明书中注明全盘数据清除时间。

在产品说明书中应注明固态硬盘所支持的数据清除方式及所使用的数据清除命令。

操作授权

控制器宜支持主控制器与闪存颗粒之间操作授权，闪存颗粒宜支持操作授权功能。

安全

安全应符合GB 4943.1-2022的要求，且产品应具有过流、过压和短路等保护功能。

电源适应性

直流供电的固态硬盘，应能在直流电压标称值（提供具体电压值）±5％的条件下正常工作，如果直流电压标称值为12V，则电压波动范围宜为±10％；直流电压标称值应在产品说明书中规定；如对电源有特殊要求，应在产品说明书中加以说明。

环境适应性

气候环境适应性：

工作温度：0℃～70℃；存储温度：-40℃～85℃；工作湿度 5%～95%；存储湿度 5%～95%；工作最大湿球温度29.4℃；存储最大湿球温度40℃。

产品振动适应性

正弦扫频20G，频率范围20Hz～2000Hz。

冲击适应性

峰值加速度(m/s2)：1000；脉冲持续时间(ms)：0.5；冲击波形：半正弦波形。

运输包装件跌落适应性

符合如下要求：

- 包装件质量：≤15kg 跌落高度:1000mm；

- 包装件质量：>15～30kg 跌落高度:800mm；

- 包装件质量：>30～40kg 跌落高度:600mm。

试验方法

外观与结构

目测法。

限用物质

按GB/T 26572-2011的规定进行。

功能

区格式

主机按照支持扇区格式发送格式化命令，检查是否格式化成功，并查看扇区大小及扇区数量是否符合预期。

功耗管理

主机按照不同的功耗模式发送管理命令，固态硬盘能成功执行，并且实际功耗满足不同功耗模式的定义。

热插拔

参考《企业级固态硬盘测试规范 第1部分：功能测试》6.7 热插拔。

闪存颗粒基本信息

固态硬盘通过查询命令获取的闪存颗粒基本信息与实际产品以及产品说明书型号一致。

性能

每秒输入/输出

参考《信息技术 固态盘测试方法》5.1 读写速率。

带宽

参考《信息技术 固态盘测试方法》5.3 数据传输率。

时延

参考《信息技术 固态盘测试方法》5.2 响应时间。

服务质量

参考《企业级固态硬盘测试规范 第2部分：性能测试》6.4 服务质量测试。

上电时间

试验产品上电到可以随时开始读/写操作之间的时间间隔，重复测试1000次，然后取平均值为上电时间，该时间需满足产品说明书的要求。

功耗

参考《企业级固态硬盘测试规范 第7部分：功耗能效测试》5.1 功耗测试。

能效

参考《企业级固态硬盘测试规范 第7部分：功耗能效测试》5.2 能效比测试。

可靠性

参考《企业级固态硬盘测试规范 第3部分：可靠性测试》6.1 耐久和数据保持测试，6.2 MTBF测试，6.4 DWPD测试。

非正常断电保护

参考《信息技术 固态盘测试方法》4.3 掉电数据保护。

兼容性

处理器兼容性

参考《企业级固态硬盘测试规范 第4部分：兼容性测试》6.1 操作系统和CPU平台兼容性测试。

操作系统兼容性

参考《信息技术 固态盘测试方法》4.4　操作系统兼容性。

电磁兼容性

无线电骚扰限值

产品的无线电骚扰限值应按照GB/T 9254.1-2021规定的方法进行试验。

抗扰度限值

产品的抗扰度限值应按照GB/T 9254.2-2021规定的方法进行试验。

谐波电流

产品的谐波电流应按照GB 17625.1-2022规定的方法进行试验。

产品的防静电

产品的防静电应按照GB/T 17626.2-2018规定的方法进行试验。

信息安全

硬件接口安全

产品的硬件接口应和产品说明书提供的硬件接口一致。

数据清除

参考《企业级固态硬盘测试规范 第1部分：功能测试》6.5 安全擦除

操作授权

测试环境

测试环境应符合《企业级固态硬盘测试规范 第1部分：功能测试》中对于物理环境、硬件环境以及软件环境的要求，且测试系统已安装必要的测试程序。

测试方法

本测试项目按以下预置条件和测试步骤执行：

- 预置条件：

- 被测闪存颗粒与测试系统连接，确认被测固态硬盘能正常工作。

测试步骤：

NAND 闪存上电；

在没有启动授权操作前，测试无需授权的操作能正常进行 (发送read id, set/get feature指令)；

在没有启动授权操作前，测试读写操作不能正常进行；

启动授权操作，测试读写操作在授权之后能够正常进行；

启动改变授权状态的操作，去除读写授权，验证读写授权成功去除；

再次使用改变授权状态的操作，开放读写权限，验证读写操作能够正常进行。

按照SJ/T 11654 5.9中的方法进行。

安全

按照SJ/T 11654 5.9中的方法进行。

电源适应性

从标称值电压向正方向调节直流电源电压，使其偏离标称值+5%（12V时，+10%），运行检查程序一遍，受试样品工作应正常；从标称值电压向负方向调节直流电源电压，使其偏离标称值-5%（12V时，-10%），运行检查程序一遍，受试样品工作应正常。

环境适应性

企业级应用参考《企业级固态硬盘测试规范 第6部分：环境适应性测试》6 环境适应性测试。

质量评定程序

一般规则

固态硬盘在定型和交付过程中，应按本标准和产品标准中的补充规定进行检验，并应符合要求。

检验分类

本文件规定的产品检验分为：

- 定型检验；

质量一致性检验，具体包括逐批检验和周期检验。

各类检验的试验项目和顺序分别按表2进行。

检验项目表

| 检验项目 | 要求 | 测试方法 | 样品量 | 定型检验 | 质量一致性检验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 逐批检验 | 周期检验 |
| 外观与结构 | 4.1 | 5.1 | 2 | 〇 | 〇 | - |
| 功能 | 4.2 | 5.2 | 2 | 〇 | - | 〇 |
| 性能 | 4.3 | 5.3 | 2 | 〇 | - | 〇 |
| 可靠性 | 4.4 | 5.4 | 2 | 〇 | - | 〇 |
| 非正常断电保护 | 4.5 | 5.5 | 2 | 〇 | - | 〇 |
| 兼容性 | 4.6 | 5.6 | 2 | 〇 | - | 〇 |
| 信息安全 | 4.7 | 5.7 | 2 | 〇 | - | 〇 |
| 安全 | 4.8 | 5.8 | 2 | 〇 | 〇 | - |
| 电源适应性 | 4.9 | 5.9 | 2 | 〇 | - | 〇 |
| 环境适应性 | 4.10 | 5.10 | 2 | 〇 | - | 〇 |
| 注： “○”表示应进行的检验项目，“-”表示不检验的项目。 |  |  |  |  |  |  |

定型检验

在本行业销售的产品，在量产前应进行定型检验。

定型检验由产品使用行业主管部门指定或委托的质量检验单位负责进行。

定型检验中可靠性鉴定的受试样品数量根据产品批量、试验时间和成本确定，检验其余检验项目的样品数量为2台。

定型检验中的可靠性试验故障判定依据见 SJ/T 11654-2016附录 C，其他项目均按照以下规定进行：检验中出现故障或某项不通过时，应停止试验。查明故障原因，提出故障分析报告，排除故障，重新进行该项试验。若在此后的试验中再出现故障或某项不通过时，在查明故障原因，提出故障分析报告，排除故障后，应重新进行定型检验。

检验后应提交定型检验报告。

质量一致性检验

逐批检验

批量生产的产品，进行全数逐批检验。检验中，出现任一项不合格时，返修后可重新进行检验。若再一次出现任一项不合格时，则该产品判为不合格品。对于不合格品，应修复成合格品后才能交付。逐批检验由产品生产厂商的质检部门负责进行。

周期检验

批量生产的产品，其间隔时间超过六个月时，每批均应进行周期检验；连续生产的产品，每年至少进行一次周期检验。当主要设计、工艺及关键元器件改变时，应进行周期检验。周期检验由产品生产厂家的质检部门负责进行。周期检验的样品应在逐批检验合格产品中随机抽取，试验样品数为2台。

周期检验中出现故障或任一项不通过时，应查明故障原因，提出故障分析报告。经修复之后，需从头开始顺序做各项检验，如再次出现故障或某项不通过，再次修复后，应重新进行周期检验。在重新进行周期检验中，又出现某项不通过时，判定产品通不过周期检验。周期检验中经环境试验的，应印有标记，不准作为正品出厂。检验后应提交周期检验报告。

供应链

供应方符合如下要求：

- 企业应遵守所在国的法律/法规，遵从和符合国家的安全战略要求，不在国家限制参与政府采购项目或相关产业领域的管制或制裁清单中；企业未违反相关制裁规定雇佣被国家制裁和限制的个人；

- 企业不应存在违反相关制裁规定与中国国家制裁目标的实体发生销售、供应或转让货物和服务等交易（自制裁或限制法规生效日起）；

- 企业具有完善的合规管理体系，其经济活动符合国家法律、法规、方针政策。

服务保障

说明书

产品的说明书应至少包含以下内容：

- 固态硬盘功耗和能效；

- 热插拔支持情况；

- 可用容量；

- 性能：每秒输入/输出；带宽；时延；服务质量；上电时间；

- 可靠性：MTBF；UBER；数据保持能力；

- 主要器件信息（主控型号，闪存颗粒型号，封测公司，晶圆来源及晶圆等级）

- 全部可用硬件接口；

- 全部可用软件接口；

- 是否支持加密；

- 兼容性。

- 由固态硬盘供应商提供的说明书所申明服务内容。应注明产品质保时间。

标志

产品的标志应至少包含以下内容：

- 制造商名称或商标；

- 产品名称、型号和类别；

- 接口标准和标称电压；

- 生产日期或编号；

- 产品序列号；

- 用户容量。

如无法在产品上标识上述内容的，则应在产品说明书中给出。

包装箱外应注明产品型号、数量、标称容量、质量、批次、制造单位名称、地址、生产日期和产品执行标准编号。

包装箱外应印刷“向上”“怕雨”“堆码层数极限”等储运标志。存运标志应符合GB/T 191-2008的规定。

包装

包装采用静电屏蔽材料，应符合GB/T 39588-2020中所定义的要求。

包装箱内各固态硬盘应相对隔离。外包装箱应符合防潮、防尘和防震的要求。

包装箱内应有装箱清单，检验合格证，备附件等。

运输

包装后的产品在长途运输时不得装在敞开的船舱和车厢中，中途转运时不得存放在露天仓库中，且产品不允许受雨、雪或液体物质的淋袭与机械损伤。

贮存

产品存放时应放在原包装内，存放产品的仓储环境温度最大30℃，相对湿度最大60%，仓储环境内不允许有各种有害气体、易燃和易爆物品及有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动、冲击。

包装箱应垫离地面至少15cm，距离墙壁、热源、冷源、窗口或空气入口至少50cm。若无其他规定时，仓储期不得超过5年，若仓储超过5年，需要重新进行交收校验。

标准实施及评价

结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。

制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金、人员和设施设备等）、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。

针对相关方和具体对象/岗位进行标准宣贯和培训，结合标准要求,落实责任制,做到横向到边，纵向到底。

标准实施的具体领域是信息技术应用创新固态硬盘应等存储设备技术要求活动中展开。重点落实信息技术应用创新固态硬盘的功能、性能、兼容性、信息安全、可靠性、环境适应性等要求。

标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查应检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。应做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。

标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。

在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效,梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价还应评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录A。

（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

表C.1给出了标准实施信息及意见反馈表示例。

  - 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称和编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否相匹配？ |  |  | □是 □否 |
|  | 协调性 | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  |  | □是 □否 |
|  | 执行情况 | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展相关工作 |  |  | □是 □否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | □是 □否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体意见 |  | □适用 □修改 □废止 |  |  |
|  | 具体修改意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | □标准化行政主管部门 □省直行业主管部门 □专业标准化技术委员会（工作组） □标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名： 单位： 联系方式： |  |  |  |  |

- 填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供柯学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。